# 摘 要

本报告以生命周期评价方法为基础，采用采用 ISO 14067：2018 《温室气体产品碳足迹量化的要求和指南》、PAS2050:2011《商品和 服务在生命周期内的温室气体排放评价规范》的要求中规定的碳足迹 核算方法，计算得到哈尔滨群勤环保科技有限公司塑料类回收物的碳 足迹。

为了满足碳足迹需要，本报告的功能单位定义为哈尔滨群勤环保 科技有限公司生产的 1kg 塑料类回收物。系统边界为“从摇篮到大门” 类型，现场调研了从原材料获取、原材料运输、产品生产的生命过程。

评价过程中，数据质量被认为是最重要的考虑因素之一。本次数 据收集和选择的指导原则是抓大放小，数据尽可能具有代表性，主要 体现在生产商、技术、地域、时间等方面。生命周期主要活动数据来 源于企业现场调研的初级数据，大部分国内生产的原材料的排放因子 数据来源于 IPCC  数据库、中国产品全生命周期温室气体排放系数 集（2022）、中国生命基础数据库（CLCD）和瑞士的 Ecoinvent  数 据库等，本次评价选用的数据在国内外 LCA 研究中被高度认可和广 泛应用。此外，通过绘制产品过程图实现了产品的生命周期建模、计 算和结果分析，以保证数据和计算结果的可溯性和可再现性。

# 一、产品碳足迹介绍

近年来，温室效应、气候变化已成为全球关注的焦点，“碳足迹” 这个新的术语越来越广泛地为全世界所使用。碳足迹通常分为项目层 面、组织层面、产品层面这三个层面。产品碳足迹（Product Carbon    Footprint ，PCF）是指衡量某个产品在其生命周期各阶段的温室气体  排放量总和，即从原材料开采、产品生产（或服务提供）、分销、使 用到最终处置/再生利用等多个阶段的各种温室气体排放的累加。温  室气体包括二氧化碳（CO2 ）、甲烷（CH4 ）、氧化亚氮（N2O）、 氢氟碳化物（HFCs）和全氟化碳（PFCs）、六氟化硫（SF6 ）、三氟 化氮（NF3 ）。碳足迹的计算结果为产品生命周期各种温室气体排放 量之和，用二氧化碳当量（CO2e）表示，单位为 kgCO2e 或者 gCO2e。 全球变暖潜值（Gobal Warming Potential ，简称 GWP），即各种温室 气体的二氧化碳当量值，通常采用联合国政府间气候变化专家委员会 （IPCC）提供的值， 目前这套因子被全球范围广泛适用。

产品碳足迹计算只包含一个完整生命周期评估（LCA）的温室气 体的评测部分。基于 LCA 的评价方法，国际上已建立起多种碳足迹 评估指南和要求， 目前广泛使用的碳足迹评估标准有三种：

①《PAS2050：2011 商品和服务在生命周期内的温室气体排放评 价规范》，此标准是由英国标准协会（BSI）与碳信托公司（Carbon Trust）、英国食品和乡村事务部（Defra）联合发布，是国际上最早 的、具有具体计算方法的标准，也是目前使用较多的产品碳足迹评价 标准；

②《温室气体核算体系：产品寿命周期核算与报告标准》，此标 准是由世界资源研究所（World Resources Institute ，简称 WRI）和世 界可持续发展工商理事会（World Business Council for Sustainable

Development ，简称 WBCSD）发布的产品和供应链标准；

③《ISO/TS 14067：2018  温室气体——产品碳足迹——量化和 信息交流的要求与指南》，此标准以 PAS 2050 为种子文件，由国际 标准化组织（ISO）编制发布。

这些产品碳足迹核算标准的目的是是建立一致的、国际间认可的 评估产品碳足迹的方法。

# 二、企业概况

## 2.1 企业简介

哈尔滨群勤环保科技有限公司成立于 2008 年，注册资本 2000 万 元，占地面积 23450 平方米，位于黑龙江省哈尔滨市呼兰区双井街 道办事处黄平村，是集电子废弃物回收、拆解、处置和资源循环再 利用为一体的综合企业，是黑龙江首家获取废旧电器、电子产品回 收拆解处置资质的环保企业，黑龙江首家列入《电子废物拆解利用 处置名录》的独立法人单位，哈尔滨市唯一获得《废弃电器电子产 品拆解处理资格证书》的拆解企业。公司年处理废旧五大类家电的 能力为 136.2 万台、其它小型电子类废弃物 5.05 万吨，有效缓解了 社会产生的电子废物的处理压力，减轻了不合理回收带来的环境风 险，实现变废为宝，具有显著的社会效益。公司现有员工 126 人，

其中管理团队共 21 人，管理人员占比 17%。公司秉承各岗位人员多 能手，多能工的人才培养理念，不断提高企业各岗位人员多方面发  展的能力，培养出一支有综合性技能人才的企业管理团队。团队中  具有大专及以上学历人员 16 人，占比 13%，具有中级会计职称 2 人。

哈尔滨群勤中心处理的电子废弃物主要包括：电视、冰箱、洗衣

机、房间空调器、微型计算机（“ 四机一脑 ”）等 14 大类，以及基 金补贴外的电子废弃物（包括政企单位涉密资料、固定资产处理与  处置服务）。电废业务以实体产业为基础，以线下采销市场协同和  线上易再生网交易平台为两翼，形成了覆盖回收、初加工和深加工  全产业链的大格局。以“ 四机一脑 ”拆解为业务主体，通过“手动  拆解+机械化破碎 ”的精细化拆解方式，采用从回收到处理的全天候 监管，实现了对电子废弃物的减量化、再利用、再循环；同时不断  延伸产业链条，推动产业深加工，开展铜铝深加工、PCB 处理、塑 料造粒深加工，深挖产业潜力价值。公司主营业务为四机一脑拆解， 共有 5 条拆解线，年最大处理能力为 150 万台/年， 目前持有的废弃 电器电子产品拆解 CRT 电视机/电脑、电冰箱、洗衣机、空调、液晶 电视机/电脑资质为 136.2 万台/年。现有设备工艺技术先进成熟可靠， 废弃资源实现高值化、高质化利用，主要再生资源回收利用率高，

产品附加值高，技术含量高，市场竞争力强。采用的设备设施先进 完备、运转稳定，回收利用自动化程度高、能源利用效率高、经济

效益较好，装备产业化示范效果明显。

## 2.2 产品介绍

产品名称：塑料类

公司将回收得来的电视机、洗衣机、冰箱等电子废弃物，通过“手 动拆解+机械化破碎 ”的精细化拆解方式，将这些电子废弃物拆解成 可回收利用的塑料、废铁、有色金属类等，采用从回收到处理的全天 候监管，实现了对电子废弃物的减量化、再利用、再循环。

# 三、评价目标

产品生命周期评价和碳足迹核查作为生态设计和绿色制造实施 的基础，近年来已经成为人们研究和关注的热点。开展生命周期评价 和碳足迹核查能够最大限度实现资源节约和温室气体减排，对于行业 绿色发展和产业升级转型、应对出口潜在的贸易壁垒而言，都是很有 价值和意义的。

本次评价的目的是获得企业生产 1kg 塑料类回收物全生命周期 过程的碳足迹，产品碳足迹核算是公司实现绿色低碳可持续发展的基 础和关键，披露产品的碳足迹是企业履行社会责任的重要一环，本次 评价的结果将为企业的采购商和第三方的有效沟通提供良好的途径， 对促进产品全供应链的温室气体减排具有一定积极作用。

本次评价结果的潜在沟通对象包括两个群体，一是企业内部管理 人员及其他相关人员；二、企业外部利益相关方，如上游供应商、下 游供应商、地方政府和非政府组织等。

# 四、评价内容

## 4.1 功能单位

在碳足迹分析中，功能单位是对产品系统中输出功能的度量。功 能单位的基本作用是在进行碳足迹分析时提供一个统一计量输入和 输出的基准。功能单位必须是明确的计量单位并且是可测量的，以保 证碳足迹分析结果的可比性。

报告采用的功能单位为：1kg 塑料类回收物。

## 4.2 系统边界

本次碳足迹评价系统边界选取从原材料的采集获取到产品分销 生命周期的各个阶段，属于 PAS2050  定义的“从摇篮到大门”模式。

综上，本次产品碳足迹评价系统边界包括：1kg 塑料类回收物产

品从原材料获取、产品生产两个阶段。

## 4.3 影响类型和评价方法

基于评价目标的定义，本评价只选择了全球变暖这一种影响类型， 并对产品生命周期的全球变暖潜值（GWP）进行了分析，因为 CO2e	 是用来量化产品碳足迹的环境影响指标。

评价过程中统计了各种温室气体，包括二氧化碳（CO2 ）、甲烷 （CH4）、氧化亚氮（N2O）、氢氟碳化物（HFCs）和全氟化碳（PFCs）、 六氟化硫（SF6 ）、三氟化氮（NF3 ），并且采用了IPCC 第六次评估 报告提出的方法来计算产品生产周期的 GWP 值。该方法基于 100 年 时间范围内其他温室气体与二氧化碳相比得到的相对辐射影响值，即 特征化因子，此因子用来将其他温室气体的排放量转化为二氧化碳当 量（CO2e）。例如：1kg 甲烷在 100 年内对全球变暖的影响相当于 27.9kg  二氧化碳排放对全球变暖的影响，因此以二氧化碳当量（CO2e）为基 础，甲烷的特征化因子就是 27.9kgCO2e。

## 4.4 时间边界

本次产品碳足迹评价时间边界为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。

# 五、评价过程

## 5.1 数据收集

清单分析用以量化和评价产品在生命周期范围内各阶段能源 、 资源消耗，以及各种环境污染排放过程。根据选取的生命周期范围分 别进行清单分析。

(1)原材料获取阶段

该阶段主要为上游供应商提供的各种原材料产生的排放，包括各 种原材料、能源在制取过程中产生的排放、上游供应商运输。

表 5-1    主要原材料清单

| 原材料类型 | 数量 | 单位 | 重量（kg） | 数据来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 电视机 | 0.02 | 台 | 0.32 | 供应商调查 |
| 洗衣机 | 0.027 | 台 | 1.08 | 供应商调查 |
| 冰箱 | 0.012 | 台 | 0.48 | 供应商调查 |

原材料至公司产生的排放。

(2)产品生产阶段

该阶段主要为生产 1kg 塑料类回收物产品产生的排放，生产阶段 产生的碳排放主要包括能源使用、生产过程排放和废弃物处理产生的 排放，企业通过所获取的原材料，按照特定工艺流程进行生产，涉及 能耗品种为电力、汽油、柴油。

(3)产品分销阶段

该阶段主要为产品运输至下游客户产生的排放，1kg 塑料类回收 物产品运输至下游客户消耗的能源产生的排放。

(4)产品废弃物回收阶段

该阶段主要为为玻璃瓶的清洗再利用过程。

综上，在碳足迹核算过程中，需要收集的数据主要包括： >各类原材料的使用量、运输量、运输距离、运输方式(无 法获取运输能源消耗时)

>生产过程中各类能源消耗量、产品产量、含碳物料输入输 出量(如涉及)

>产品销售运输量、运输距离、运输方式(无法获取运输能 源消耗时)

>各阶段各类活动水平数据的碳排放因子

## 5.2 碳足迹计算

5.2.1 碳足迹识别

表 5-2    碳足迹过程识别表

| 序号 | 主体 | 活动内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 原材料获取阶段 | 原料、能源 |  |
| 2 | 产品生产阶段 | 能源 |  |

a.原材料生产

1kg 塑料回收物生产需要的原材料主要包括：电视机、冰箱、洗 衣机。

表 5-3    原材料阶段活动水平数据

| 序号 | 原材料类型 | 消耗量 | 单位 | 数据来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电视机 | 0.32 | kg | 供应商调查 |
| 2 | 洗衣机 | 1.08 | kg | 供应商调查 |
| 3 | 冰箱 | 0.48 | kg | 供应商调查 |

5.3.2 计算公式

5.3.2.1 二氧化碳排放当量是排放因子和基于该因子下活动水平 的乘积：

E i=Ai ×EFi

公式中，

E i 为第 i 种活动的二氧化碳排放量，t；

A i 为第 i 种活动的活动水平(如电耗量，kW ·h)；

EFi 为第 i 种活动的排放因子，即单位活动下二氧化碳排放量， 不同的活动水平排放因子的单位有所不同。

5.3.2.2 甲烷和氮氧化物排放当量是排放因子、基于该因子下活动 水平和增温潜势的乘积：

Eij=Aij×EFij×GWPj

公式中，

Eij 为第 i 种活动的j 种温室气体的排放量(t)；

Aij 为第 i 种活动第j 种温室气体的活动水平(如耗电量，kW ·h)；

EFij 为第 i 种活动的第j 种温室气体的排放因子，即单位活动下 二氧化碳排放量，不同的单位活动排放因子的单位有所不同；

GWPj 为第j种温室气体的增温潜势。

5.3.2.3 二氧化碳排放总当量

E=ΣiΣjAij×EFij×GWPj

5.3.3 碳足迹计算结果

表 5-4      生命周期碳排放清单说明

| 序号 | 生命周期 | 单位 | 碳排放量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 原材料获取阶段 | kgCO2 | 1.07 |
| 2 | 产品生产阶段 | kgCO2 | 0.31 |
| 碳足迹 |  | kgCO2 | 1.38 |

注：依据《ISO/TS 14067：2018  温室气体——产品碳足迹——量化和信息交流的要求与指 南》，企业生产的产品在生命末期阶段通过回收处理方式。

5.3.4 不确定性分析

不确定性的主要来源为初级数据存在测量误差和计算误差，减少 不确定性的方法主要有，使用准确率较高的初级数据，对每一道工序 进行能源消耗的跟踪监测，提高初级数据的准确性。

5.3.5 结果说明

1 片 1kg 塑料类回收物从原材料获取到生命末期生命周期碳足迹 为 1.38kgCO2e。

# 六、评价结果解释

## 6.1 评价结论

哈尔滨群勤环保科技有限公司生产的 1kg 塑料类回收物，从摇篮 到大门的此生命周期碳足迹为 1.38kgCO2e。

## 6.2 假设和局限性

本次评价报告的实景数据中 1kg 塑料类回收物的生产过程数据 来源于企业调研数据，背景数据来自IPCC 数据库、中国产品全生命 周期温室气体排放系数集（2022）、中国生命基础数据库（CLCD） 和瑞士的 Ecoinvent  数据库等，部分原料生产过程的数据采用文献数 据。受项目调研时间及供应链管控力度限制，未调查重要原料的实际 生产过程，计算结果与实际供应链的环境表现有一定偏差；建议在调 研时间和数据可得的情况下，进一步调研主要外购原材料的生产过程 数据，有助于提高数据质量，为企业在供应链上推动协同改进提供数 据支持。

# 七、碳足迹改善计划

根据产品碳足迹计算结果及对比各阶段碳排放情况，制定如下碳 减排措施：

（1）充分考虑实施绿色采购，就近采购，减少运输排放。同时 加强对上游原材料供应商的优选，选择技术工艺水平先进，单位产品 综合能耗低，碳排放水平高的供应商，从而减少上游阶段产生的间接 排放量。

（2）加强塑料类回收物产品生产过程管控，注重节能减排，推 进生产 设备改造和技术升级，减少生产过程中的电力等能源消耗， 提高 能源利用率，条件适宜时选择更清洁的绿色能源，以降低产品 生产过程中的温室气体排放量。

（3）优化产品运输方案，推进可持续运输，减少运输能源消耗。

（4）加大管理力度，细化节能措施。

提高所有员工的节能降耗意识，落实节能降耗负责人，监管和监 督能源的合理使用，对主要用能设备安装计量工具，分析能源消耗数 据，制定节能降耗目标。

# 八、结语

绿色低碳发展是企业未来生存和发展的必然选择，企业进行产品 碳足迹的核算是企业实现温室气体管理，制定绿色低碳发展战略的第 一步，通过产品生命周期的碳足迹核算，企业可以了解排放源、明确 各生产环节的排放量，为制定合理的减排目标和发展战略打下基础。